SOFTWARE QUALITY ASSURANCE REPORT

# Laporan Pengujian AI Driver Monitoring, Pothole Detection, Firmware ESP32, dan Area Maps

Penjelasan mendetail mengenai alasan coverage mencapai 100%, apa yang diperiksa, perbandingan sebelum–sesudah, bukti pengujian, serta batas interpretasi hasil.

| Proyek | Multimedia Project – SDT Proposal Linkage |
| --- | --- |
| Branch | SDT_Proposal_Linkage |
| Tanggal verifikasi | 5 Agustus 2026 |
| Platform target | Jetson Orin Nano, ESP32, Flutter Desktop |
| Status | Quality gate otomatis lulus |

Dokumen ini dihasilkan dari source code dan hasil test aktual pada repository lokal.

# Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif

2. Apa Arti Angka 100%

3. Metodologi dan Quality Gate

4. Face Recognition dan Identity

5. Drowsiness Detection

6. Mood Detection

7. Pothole Detection dan Protokol Serial

8. Firmware ESP32

9. Area Maps dan Routing

10. Perbandingan Sebelum dan Sesudah

11. Analisis “Why” Berlapis

12. Batasan dan Pengujian Nyata yang Masih Diperlukan

13. Cara Menjalankan Ulang dan Traceability File

# 1. Ringkasan Eksekutif

Kesimpulan: seluruh statement dalam scope backend AI dan logic Flutter yang ditargetkan telah dieksekusi oleh automated test. Algoritma inti firmware ESP32 juga mencapai 100% line coverage dan 100% branch coverage. Semua test lulus dan firmware produksi berhasil dikompilasi.

| Area | Hasil akhir | Test | Quality gate | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Face recognition + identity | 739/739 statement (100%) | 45 backend test lulus, 0 gagal | Gagal jika gabungan backend <90% | Lulus |
| Drowsiness detection | 179/179 statement (100%) | Lulus |  |  |
| Mood detection | 91/91 statement (100%) | Lulus |  |  |
| Pothole + serial ESP32 + maps | 231/231 statement (100%) | 41 Flutter test lulus, 0 gagal | Gagal jika salah satu file target <90% | Lulus |
| Algoritma road-event ESP32 | 62/62 line dan 42/42 branch (100%) | 8 kelompok native test | Gagal jika line coverage <90% | Lulus |
| Build firmware ESP32 | RAM 15,0%; Flash 76,6% | PlatformIO production build | Build error menghentikan gate | Lulus |
| Static analysis Flutter | 0 issue | flutter analyze | Error/warning menghasilkan exit non-zero | Lulus |

## Ringkasan perbandingan

| Scope | Sebelum | Sesudah | Perubahan utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend AI | Baseline gabungan sekitar 25% | 1009/1009 (100%) | Penambahan test untuk jalur normal, edge case, failure, state machine, model fallback, dan resource cleanup. |
| Pothole/Maps file target awal | 146/191 (76,4%) | 231/231 (100%) | Test komprehensif ditambah; framing serial dan kalkulasi map diekstrak menjadi production module murni dan testable. |
| Firmware ESP32 | Belum ada automated host coverage | 62/62 line; 42/42 branch | State machine deteksi dipisahkan dari driver Arduino dan dipakai kembali oleh firmware produksi. |

# 2. Apa Arti Angka 100%

## 2.1 Definisi yang digunakan

| Istilah | Arti | Apa yang dibuktikan | Apa yang tidak dibuktikan |
| --- | --- | --- | --- |
| Statement coverage | Persentase statement executable yang dijalankan paling sedikit satu kali saat test. | Tidak ada statement dalam scope yang sama sekali belum disentuh test. | Tidak otomatis membuktikan output benar untuk seluruh kemungkinan input. |
| Line coverage | Persentase baris executable C++ yang dijalankan. | Semua baris algoritma inti ESP32 telah dieksekusi. | Tidak membuktikan driver sensor, Wi-Fi, GPS, dan hardware fisik. |
| Branch coverage | Persentase cabang keputusan true/false yang pernah diambil. | Kedua sisi keputusan utama algoritma ESP32 telah diuji. | Tidak membuktikan semua kombinasi urutan event atau timing dunia nyata. |
| Test pass rate | Jumlah test dengan actual result sama dengan expected result. | Kontrak yang didefinisikan test berjalan benar saat eksekusi. | Kontrak test mungkin belum merepresentasikan seluruh situasi dunia nyata. |
| Akurasi AI | Ketepatan prediksi dibanding ground truth, biasanya dihitung dengan confusion matrix. | Harus diukur memakai data berlabel nyata. | Tidak dapat disimpulkan hanya dari code coverage. |

Pernyataan penting: “100% coverage” bukan “100% akurasi pengenalan wajah”, bukan “pasti mendeteksi semua pengemudi mengantuk”, dan bukan “pasti menemukan semua lubang jalan”. Coverage adalah ukuran struktur test terhadap kode. Akurasi adalah ukuran kualitas prediksi terhadap ground truth dunia nyata. Keduanya harus dilaporkan terpisah.

## 2.2 Mengapa 100% tetap bernilai?

Walaupun bukan ukuran akurasi, 100% coverage memiliki nilai teknik yang kuat: jalur error tidak dibiarkan hanya sebagai asumsi; perubahan threshold dapat terdeteksi; state reset dan cooldown diperiksa; input rusak tidak menyebabkan crash; fallback model diperiksa; dan setiap perubahan berikutnya dijaga oleh quality gate minimum 90%.

# 3. Metodologi dan Quality Gate

## 3.1 Prinsip pengujian

1. Isolation: kamera, MediaPipe, model neural network, file dataset, HTTP, dan port serial dimock atau diganti fake deterministik.

2. Normal path: input valid menghasilkan state atau output yang diharapkan.

3. Boundary path: nilai tepat di threshold dan tepat di sekitar threshold diuji.

4. Failure path: file hilang, kamera gagal, payload invalid, HTTP gagal, frame rusak, dan model tidak tersedia diuji.

5. State transition: kandidat → stabil, kalibrasi → monitoring, event mulai → release/timeout, dan connected → disconnected diperiksa.

6. Regression gate: script mengembalikan status gagal jika coverage turun di bawah 90%.

## 3.2 Mengapa memakai mock?

Mock dipakai untuk mengontrol output dependency yang nondeterministik. Kamera fisik dapat menghasilkan frame berbeda; port serial bergantung izin OS; jaringan dapat timeout; model inference dapat berbeda karena backend komputasi; dan dataset produksi tidak boleh berubah hanya karena unit test. Dengan mock, test dapat mengarahkan kode ke setiap kondisi secara konsisten.

Mock tidak menggantikan hardware test. Mock menjawab “apakah software bereaksi benar jika dependency memberikan kondisi X?”. Hardware test menjawab “apakah dependency nyata benar-benar memberikan kondisi X secara akurat dan stabil?”.

## 3.3 Keamanan data selama test

Backend test menggunakan temporary directory dan mock file system untuk dataset, label, profile, embeddings, dan model hasil training. Test tidak membuka kamera produksi dan tidak mendaftarkan wajah ke dataset produksi. Hal ini penting karena hasil test harus reproducible serta tidak mengotori data driver.

# 4. Face Recognition dan Identity — 739/739 Statement

## 4.1 Tujuan fitur

Face recognition bertugas mendeteksi area wajah, mengubah wajah menjadi representasi yang dapat dibandingkan, memilih identitas terbaik, menolak confidence rendah, menstabilkan prediksi antar-frame, dan menghubungkan identitas tersebut dengan state pengemudi. Sistem menyediakan dua jalur pengenal: embedding model jika tersedia dan LBPH sebagai jalur lokal/fallback.

## 4.2 Komponen yang diperiksa

| Komponen | Apa yang diuji | Mengapa harus diuji | Risiko jika tidak diuji |
| --- | --- | --- | --- |
| Label store | Load, save, remove label, alokasi ID kosong/gap. | ID numerik harus tetap konsisten dengan nama driver. | Wajah dapat dikaitkan ke nama yang salah atau label tertimpa. |
| Profile manager | Membuat profile baru, load/save, file tidak ditemukan. | Baseline personal seperti EAR disimpan per driver. | Konfigurasi satu driver dapat dipakai driver lain atau hilang. |
| LBPH preprocessing | Resize/grayscale, augmentasi brightness/contrast/rotasi, konversi distance menjadi confidence. | Training dan inference harus memakai bentuk input konsisten. | Confidence tidak stabil dan model sensitif terhadap pencahayaan. |
| LBPH load/train | Model hilang, model berhasil load, gambar hilang/rusak dilewati, model disimpan setelah training. | Dataset nyata sering memiliki file parsial atau invalid. | Satu file buruk dapat menggagalkan semua training. |
| Embedding normalization | Vektor nol dan non-nol, input grayscale, output network. | Cosine similarity membutuhkan skala vektor yang benar. | Similarity bias atau pembagian nol menghasilkan prediksi salah/NaN. |
| Embedding database | Fitur disabled, model hilang, build sukses, file wajah error, penyimpanan database. | Deployment dapat berjalan dengan atau tanpa ONNX model. | Startup crash atau fallback tidak bekerja. |
| Embedding recognizer | Database kosong/valid, best score, threshold, margin antar kandidat. | Skor tertinggi belum tentu cukup aman bila kandidat kedua terlalu dekat. | False acceptance terhadap wajah mirip. |
| Landmarker cropper | Model task hilang/tersedia, tidak ada wajah, bounding box, crop grayscale/color, close resource. | Model pengenal membutuhkan crop wajah yang benar. | Area salah masuk model, memory/resource leak, atau crash saat no-face. |
| Face identifier | Tidak ada model, tidak ada wajah, embedding path, LBPH fallback, confidence threshold, close. | Runtime harus tetap aman pada variasi instalasi model. | Identity palsu, exception berulang, atau kamera loop berhenti. |
| Vote stabilizer | Sample kurang, history kosong, pemenang, rasio kurang, expiry window. | Satu frame noisy tidak boleh langsung mengganti driver. | Identitas berkedip dan state driver salah. |
| Enrollment | Start, auto/manual capture, no-face, read gagal, cleanup, training sukses/gagal. | Registrasi adalah titik masuk data model. | Dataset setengah jadi, label yatim, atau user dianggap terdaftar padahal training gagal. |
| Identity controller | Disabled mode, reload, switch driver, unlock, unknown prompt, guest, enrollment update, profile baseline. | Controller menentukan perpindahan state lintas fitur. | Driver lama tetap aktif atau drowsiness memakai baseline orang lain. |

## 4.3 Mengapa hasilnya 100%?

Coverage menjadi 100% karena test tidak hanya memanggil jalur sukses. Setiap guard clause dan fallback dipicu secara sengaja: model hilang dan ada; database kosong dan terisi; confidence di bawah dan di atas threshold; wajah tidak ditemukan dan ditemukan; training gagal dan sukses; vote belum cukup dan stabil; controller disabled, unknown, guest, enroll, serta recognized. Coverage report menunjukkan seluruh 739 statement FaceID dan identity memiliki hit count minimal satu.

## 4.4 Apa yang belum dapat disebut 100%?

• False Acceptance Rate dan False Rejection Rate belum diukur dengan populasi wajah nyata.

• Ketahanan terhadap masker, kacamata, pose ekstrem, motion blur, backlight, dan serangan foto/video belum dibuktikan.

• Threshold confidence belum dikalibrasi menggunakan ROC curve pada dataset target.

• Coverage menguji perhitungan dan keputusan, bukan kualitas feature embedding dari model terhadap semua wajah.

# 5. Drowsiness Detection — 179/179 Statement

## 5.1 Dasar perhitungan

Drowsiness engine menggunakan metrik wajah seperti Eye Aspect Ratio (EAR) untuk keterbukaan mata dan Mouth Aspect Ratio (MAR) untuk indikasi menguap. Secara konseptual, EAR membandingkan jarak vertikal mata dengan lebar horizontal mata. Nilai rendah dalam beberapa frame mengindikasikan mata tertutup. MAR membandingkan bukaan vertikal mulut dengan lebarnya.

## 5.2 Yang diperiksa dan alasannya

| Area | Skenario test | Why / alasan | Expected behavior |
| --- | --- | --- | --- |
| Metric geometry | EAR dan MAR dengan landmark valid. | Semua keputusan berikutnya bergantung pada rasio ini. | Rasio sesuai koordinat synthetic. |
| Zero width | Lebar mata/mulut nol. | Landmark rusak tidak boleh menyebabkan division by zero. | Menghasilkan 0, tidak crash. |
| Calibration | Kumpulan EAR valid, median baseline, restart calibration. | Setiap orang memiliki bentuk mata berbeda; threshold absolut saja bias. | Baseline stabil tersimpan dan state pindah ke monitoring. |
| Profile baseline | Baseline dari profile driver. | Driver terdaftar seharusnya tidak perlu kalibrasi dari nol setiap sesi. | Engine memakai baseline dan source yang benar. |
| Closed-eye counter | EAR rendah selama consecutive frames. | Satu blink normal tidak boleh dianggap mengantuk. | Alert baru aktif setelah durasi/frame threshold. |
| Absolute closed-eye | Nilai sangat rendah walau baseline relatif berbeda. | Menutup mata penuh harus tetap dikenali. | Score/alasan closed-eye aktif. |
| Yawn | MAR tinggi, consecutive frames, dua yawn dalam window. | Mulut terbuka singkat karena bicara berbeda dari menguap. | Yawn dihitung sesuai rule dan memicu alert saat syarat terpenuhi. |
| Score interpolation | Kenaikan, decay, expiry. | Status tidak boleh meloncat liar karena satu frame. | Score naik/turun bertahap dan event lama kedaluwarsa. |
| Cooldown | Alert berulang dalam cooldown. | Audio alert terus menerus mengganggu dan tidak memberi informasi baru. | Trigger kedua ditahan sampai cooldown selesai. |
| Disabled/invalid input | Engine disabled, EAR/MAR None, waktu negatif. | Frame landmark dapat hilang sesaat atau clock berubah. | State tetap konsisten tanpa exception. |

## 5.3 Mengapa hasilnya 100%?

Test menjalankan seluruh fase state machine: reset → calibration → baseline ready → monitoring → closed-eye/yawn evidence → alert → cooldown → decay/expiry. Test juga menjalankan cabang invalid dan disabled. Karena semua statement di backend/src/drowsy/engine.py dan metrics.py tersentuh, hasilnya 179/179.

## 5.4 Risiko yang tetap harus diuji nyata

EAR/MAR yang dihitung benar belum menjamin landmark kamera selalu benar. Kacamata hitam, mata sipit, kepala menoleh, getaran kendaraan, malam hari, dan occlusion dapat mengubah landmark. Oleh karena itu precision, recall, false alert per jam, dan missed-event rate perlu dihitung dari video berlabel.

# 6. Mood Detection — 91/91 Statement

## 6.1 Yang diperiksa

| Komponen | Skenario | Mengapa |
| --- | --- | --- |
| Input clamping | Nilai di bawah/di atas rentang dan input unknown. | Nilai ekstraksi abnormal tidak boleh merusak score. |
| Landmark extraction | Happy, neutral, dan face width nol. | Ekspresi diturunkan dari geometri; denominator nol harus aman. |
| Exception path | Ekstraksi melempar error. | Satu frame buruk tidak boleh mematikan monitoring loop. |
| EMA smoothing | Raw unknown dapat menjadi kandidat stabil setelah smoothing. | Noise antar-frame perlu diredam. |
| Candidate switching | Kandidat berubah sebelum confirmation. | Mood lama tidak boleh dikonfirmasi memakai waktu kandidat baru. |
| Confirmation timer | Kandidat belum cukup lama dan sudah cukup lama. | Ekspresi sesaat bukan mood stabil. |
| High confidence | Score confidence tinggi. | Jalur keputusan cepat/kuat harus konsisten. |
| Reset dan elapsed negatif | Reset tracker serta waktu mundur. | Session restart dan perubahan clock tidak boleh meninggalkan state lama. |

## 6.2 Mengapa hasilnya 100%?

Seluruh hasil ekstraksi utama, invalid denominator, exception handler, smoothing, candidate confirmation, neutral, unknown, high confidence, reset, dan timing edge case diuji. Coverage report mencatat 91/91 statement.

## 6.3 Mengapa coverage bukan akurasi emosi?

Label mood bersifat lebih subjektif daripada identitas. Ekspresi wajah, kondisi budaya, pencahayaan, dan konteks dapat membuat label ground truth berbeda antar-annotator. Untuk menyatakan akurasi, diperlukan dataset berlabel dengan agreement antar-annotator serta metrik per kelas seperti precision, recall, dan macro F1.

# 7. Pothole Detection dan Protokol Serial — 100%

## 7.1 Kontrak telemetry ESP32

GPS,lat,lng,speed,heading,pitch,roll,ax,ay,az,category,severity,wifiConnected,gpsFix,satellites,wifiSsid

Parser mempertahankan kompatibilitas format lama yang hanya memiliki field dasar. Field baru bersifat optional dan menggunakan fallback aman. SSID yang mengandung koma tetap digabung kembali agar tidak menggeser makna data.

## 7.2 Logic klasifikasi

| Kategori | Rule produksi | Alasan rule | Boundary yang diuji |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | Speed <3 km/h atau severity di bawah threshold. | Getaran saat diam/gerak sangat pelan sering berasal dari noise atau handling. | Speed 2 dan severity tinggi; impact rendah pada speed tinggi. |
| Pothole | Speed ≥8 km/h dan severity ≥4,0; firmware juga mempertimbangkan peak/duration. | Lubang biasanya menghasilkan impact tajam saat kendaraan bergerak. | Tepat 8 km/h dan tepat severity 4,0; severe long event. |
| Bumper | Speed ≤25 km/h dan severity ≥2,0 dengan durasi minimum. | Speed bump cenderung lebih lebar/lama dan dilalui pada kecepatan lebih rendah. | Tepat severity 2,0; terlalu singkat; speed di atas maksimum. |
| Priority | Pothole > bumper > normal. | Jika satu interval memiliki beberapa sample, event risiko tertinggi tidak boleh tertimpa sample normal berikutnya. | Ketiga priority dibandingkan. |

## 7.3 Skenario Flutter pothole/serial

| Area | Apa yang diuji | Why |
| --- | --- | --- |
| GPSData parser | Format lengkap, format lama, numeric invalid, prefix invalid, flag 0/1/true/connected, GPS/Wi-Fi offline, SSID berkoma. | Serial adalah stream byte; data bisa parsial dan firmware lama dapat tetap digunakan. |
| Serial framing | Frame terpotong di dua chunk, beberapa frame sekaligus, baris kosong/debug, reset buffer, GPS frame malformed. | Satu callback serial tidak selalu sama dengan satu baris telemetry. |
| Pothole model | JSON flat/nested, angka/string/null, alias bumper/bump/pothole/lubang, copyWith, backend override. | Backend dapat berubah format atau mengirim tipe JSON berbeda. |
| Live detection | GPS invalid, speed rendah, below threshold, dua sample lokal, category firmware langsung, cooldown 1,5 detik. | Mencegah false positive, marker duplikat, dan kehilangan event firmware valid. |
| Hazard ahead | Normal, terlalu jauh, di belakang, beberapa hazard di depan, nearest selection, wrap heading. | Alert hanya relevan jika hazard berada di depan dan dekat. |
| Route hazard points | Category cocok/tidak cocok dan jarak dari polyline. | Overlay route harus menandai ruas yang benar. |
| Pothole API | Dengan/tanpa token, sukses, HTTP gagal, payload invalid, record non-map, koordinat nol. | Network/API tidak selalu sempurna dan data invalid tidak boleh menjadi marker. |

## 7.4 Coverage per file

| File produksi | Baseline | Akhir |
| --- | --- | --- |
| gps_data.dart | 38/40 (95,0%) | 40/40 (100%) |
| pothole.dart | 30/44 (68,2%) | 44/44 (100%) |
| pothole_service.dart | 18/21 (85,7%) | 21/21 (100%) |
| pothole_detection_engine.dart | 44/67 (65,7%) | 67/67 (100%) |
| route_service.dart | 16/18 (88,9%) | 18/18 (100%) |
| map_tile_config.dart | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) |
| serial_telemetry_decoder.dart | Belum dipisahkan | 11/11 (100%) |
| map_navigation_engine.dart | Logic berada di UI besar | 29/29 (100%) |
| Total current scope | File target awal 146/191 (76,4%) | 231/231 (100%) |

# 8. Firmware ESP32 — 100% Line dan Branch Coverage

## 8.1 Refactor untuk testability

Sebelumnya algoritma event bercampur dengan millis(), GPS global, Arduino String, Wi-Fi, sensor, dan Serial. Kondisi tersebut membuat unit test host sulit. Algoritma kemudian dipisahkan menjadi road_detection.cpp/.h yang menerima acceleration, speed, dan timestamp sebagai parameter. Firmware main.cpp tetap memakai modul yang sama, sehingga test bukan duplikasi algoritma.

## 8.2 State machine yang diuji

1. Idle: magnitude di bawah start threshold tidak memulai event.

2. Event start: speed dan magnitude memenuhi syarat; peak, speed awal, dan waktu disimpan.

3. Event active: peak diperbarui jika impact berikutnya lebih tinggi.

4. Release: magnitude turun cukup lama sehingga event siap diklasifikasikan.

5. Timeout: event dipaksa selesai agar state tidak aktif selamanya.

6. Pothole decision: sharp event atau severe peak pada speed minimum.

7. Bumper decision: durasi minimum, peak minimum, dan speed maksimum.

8. Normal decision: event yang tidak memenuhi pothole/bumper kembali normal.

9. Reset: seluruh state internal dibersihkan.

## 8.3 Hasil objektif

| Metrik | Hasil | Makna |
| --- | --- | --- |
| Line | 62/62 (100%) | Semua baris algoritma dijalankan. |
| Branch executed | 42/42 (100%) | Semua keputusan memiliki data eksekusi. |
| Branch taken at least once | 42/42 (100%) | Kedua sisi short-circuit dan keputusan utama pernah diambil. |
| Calls | 4/4 (100%) | Seluruh call site terukur dijalankan. |
| Production build | SUCCESS | Integrasi modul portable tidak merusak firmware Arduino ESP32. |

## 8.4 Mengapa build juga wajib?

Native test memakai compiler host, sedangkan firmware memakai toolchain Xtensa ESP32 dan Arduino framework. Source C++ dapat lulus di host tetapi gagal karena perbedaan compiler, tipe, include, atau API Arduino. Karena itu quality gate selalu menutup pengujian dengan pio run. Hasil build aktual menggunakan 48.992 byte RAM dari 327.680 byte dan 1.004.253 byte Flash dari 1.310.720 byte.

# 9. Area Maps dan Routing — 100% Logic Coverage

## 9.1 Scope yang diuji

| Komponen | Test | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Tile configuration | HTTPS CartoDB Voyager URL, subdomain a/b/c/d, max zoom, user agent, attribution URI. | Provider tile dapat memblokir request salah, URL HTTP, atau client tanpa identitas. |
| OSRM request | Host, geometry=geojson, urutan start/end. | OSRM memakai urutan longitude,latitude yang mudah tertukar. |
| GeoJSON parsing | Konversi [lng,lat] menjadi LatLng(lat,lng). | Kesalahan urutan membuat route pindah benua atau tidak terlihat. |
| Route error | HTTP non-200, routes kosong, geometry kurang dari dua titik. | UI harus menerima failure terkontrol, bukan index/type exception. |
| Distance | Jarak titik sama dan titik berbeda. | Dipakai untuk remaining distance dan hazard proximity. |
| Route length | Rute kosong/pendek dan multi-segment. | Rute tanpa geometry tidak boleh menghasilkan perhitungan invalid. |
| Bearing | Arah utara dan timur. | Instruksi dan rotasi ikon kendaraan bergantung pada bearing. |
| Angle interpolation | Interpolasi biasa dan wrap 350°→10°. | Tanpa wrap, ikon dapat berputar 340° ke arah yang salah. |
| Position interpolation | Lerp latitude/longitude. | Pergerakan marker harus halus, tidak melompat antar-sample GPS. |
| Nearest route index | Rute kosong dan titik terdekat di tengah route. | Remaining route dan instruksi harus dimulai dari posisi kendaraan saat ini. |

Coverage 100% area maps merujuk pada logic domain yang dapat diuji deterministik: tile config, routing service, geometry, navigation calculation, dan hazard mapping. File UI map berukuran besar tidak dinyatakan 100% widget coverage. Tampilan visual, gesture, rendering GPU, dan network tile tetap termasuk integration/manual test.

# 10. Perbandingan Sebelum dan Sesudah

## 10.1 Backend AI

| Indikator | Sebelum | Sesudah | Dampak |
| --- | --- | --- | --- |
| Coverage | ±25% | 1009/1009 (100%) | Jalur yang sebelumnya tidak pernah dieksekusi kini memiliki regression test. |
| Failure handling | Sebagian besar belum terukur | Model hilang, kamera gagal, invalid data, training gagal, extraction error diuji | Lebih kecil risiko crash pada deployment. |
| State machine | Happy path dominan | Unknown, guest, enroll, recognized, calibration, alert, cooldown, reset diuji | Transisi state lebih dapat dipercaya. |
| Gate regresi | Tidak ada target otomatis menyeluruh | Fail under 90% | Coverage tidak boleh turun diam-diam. |

## 10.2 Pothole, ESP32, dan maps

| Indikator | Sebelum | Sesudah | Dampak |
| --- | --- | --- | --- |
| Flutter target | 76,4% pada file existing yang diukur | 231/231 statement | Model, parser, API, detection, route, dan geometry tertutup test. |
| Serial parsing | Framing berada di hardware service private | Decoder produksi murni 11/11 | Partial/multi-frame dapat diuji tanpa USB. |
| Map calculation | Logic tersebar di UI 2.000+ baris | Engine produksi murni 29/29 | Geometry dapat diverifikasi tanpa render widget. |
| ESP32 classification | Terikat global Arduino; tidak ada host coverage | 62 line dan 42 branch, semuanya 100% | Threshold dan state machine bisa dites cepat di Jetson. |
| Firmware compatibility | Tidak menjadi bagian coverage test | PlatformIO build wajib | Refactor portable tetap kompatibel dengan board. |

## 10.3 Visual ringkas

Backend AI baseline – 25%

| 25% |  |
| --- | --- |

Pothole/Maps baseline terukur – 76,4%

| 76,4% |  |
| --- | --- |

Hasil akhir seluruh scope target – 100%

100%

# 11. Analisis “Why” Berlapis

## Why 1 — Mengapa coverage dapat mencapai 100%?

Karena test mengeksekusi seluruh statement yang dihitung di dalam scope. Report coverage bukan estimasi; tool instrumentasi mencatat hit count per statement/baris selama test berjalan.

## Why 2 — Mengapa seluruh statement dapat dieksekusi?

Karena input test dirancang untuk memicu empat kelas perilaku: normal path, boundary threshold, invalid/failure path, dan state transition. Contohnya bukan hanya “wajah dikenali”, tetapi juga “model hilang”, “confidence rendah”, “candidate terlalu dekat”, “vote belum stabil”, dan “resource ditutup”.

## Why 3 — Mengapa logic perlu dipisahkan dari hardware/UI?

Hardware dan UI memiliki dependency besar dan nondeterministik. Dengan dependency langsung, sangat sulit mengarahkan kode ke semua branch. Decoder serial, map navigation, dan road-event detector dipisahkan menjadi pure logic tetapi tetap digunakan production code. Hal ini meningkatkan testability tanpa membuat versi algoritma khusus test.

## Why 4 — Mengapa test memakai mock dan synthetic data?

Karena unit test harus cepat, aman, dan selalu memberikan hasil sama. Synthetic landmark memungkinkan EAR/MAR tertentu; fake clock memungkinkan cooldown/confirmation diuji tanpa menunggu; fake HTTP menghasilkan 200/500/payload rusak; fake model menghasilkan confidence yang ditentukan; temporary directory mencegah dataset asli berubah.

## Why 5 — Mengapa masih diperlukan test manual?

Karena mock hanya mengontrol software boundary. Kamera nyata dapat blur; model dapat bias; GPS dapat drift; IMU dapat bergetar; USB dapat disconnect; Wi-Fi dapat loss; map tile dapat dibatasi provider. Kondisi fisik ini harus divalidasi pada perangkat dan lingkungan kendaraan.

## Why 6 — Mengapa quality gate ditetapkan 90%, bukan wajib 100% selamanya?

Target implementasi saat ini berhasil 100%, tetapi gate minimum 90% memberi ruang untuk kode integrasi baru yang sulit di-unit-test tanpa langsung memblokir seluruh pengembangan. Namun setiap penurunan dari 100% harus direview: apakah statement baru memang integration-only atau hanya belum diberi test.

## Why 7 — Mengapa akurasi tidak boleh ditulis 100%?

Karena tidak ada confusion matrix dari dataset real-world dalam hasil ini. Menyamakan coverage dengan akurasi dapat menyesatkan proposal dan keputusan keselamatan. Pernyataan yang benar adalah “100% statement coverage pada scope otomatis”; pernyataan akurasi harus menunggu benchmark ground truth.

# 12. Batasan dan Pengujian Nyata yang Masih Diperlukan

## 12.1 Rencana validasi Face Recognition

| ID | Skenario | Data minimum yang disarankan | Metrik | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-M01 | Driver terdaftar dalam pencahayaan terang/redup/backlight. | ≥20 identitas; ≥30 sesi/identitas. | TPR/recall, false rejection. | Belum dilakukan |
| FR-M02 | Wajah tidak terdaftar dan wajah mirip. | ≥20 non-member. | False acceptance rate. | Belum dilakukan |
| FR-M03 | Pose kiri/kanan/atas/bawah, kacamata, masker parsial. | Multi-condition per orang. | Recall per kondisi. | Belum dilakukan |
| FR-M04 | Foto/video spoof. | Beberapa media dan layar. | Attack presentation acceptance. | Belum dilakukan |
| FR-M05 | Threshold sweep. | Semua genuine/impostor pairs. | ROC, EER, threshold rekomendasi. | Belum dilakukan |

## 12.2 Rencana validasi Drowsiness dan Mood

| ID | Skenario | Ground truth | Metrik | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DM-M01 | Blink normal vs mata tertutup panjang. | Timestamp anotasi frame. | Precision, recall, latency alert. | Belum dilakukan |
| DM-M02 | Bicara vs menguap. | Anotasi event oleh reviewer. | False yawn/hour, recall yawn. | Belum dilakukan |
| DM-M03 | Kacamata, malam, kepala menoleh, wajah parsial. | Label visibility dan event. | Miss rate per kondisi. | Belum dilakukan |
| DM-M04 | Happy/neutral/unknown dengan beberapa annotator. | Consensus label. | Confusion matrix, macro F1. | Belum dilakukan |
| DM-M05 | Long-run 1–2 jam. | Log event dan video. | False alert/hour, memory stability. | Belum dilakukan |

## 12.3 Rencana validasi Pothole/ESP32

| ID | Skenario | Ground truth | Metrik | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-M01 | Rute dengan pothole, bumper, jalan kasar, pengereman, tikungan. | Video dan anotasi lokasi/event. | Precision/recall per kategori. | Belum dilakukan |
| PH-M02 | Speed 3, 8, 25 km/h dan variasi kendaraan. | Kecepatan referensi. | Boundary consistency. | Belum dilakukan |
| PH-M03 | USB partial frame/disconnect berulang. | Log serial + event source. | Frame loss, reconnect time. | Belum dilakukan |
| PH-M04 | Wi-Fi offline dan GPS weak/fix. | Log telemetry, satelit, backend. | Offline continuity, upload recovery. | Belum dilakukan |
| PH-M05 | IMU terpasang pada posisi berbeda. | Mounting reference. | Threshold sensitivity. | Belum dilakukan |

## 12.4 Rencana validasi Maps

| ID | Skenario | Expected | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| MAP-M01 | Tile online, lambat, timeout, dan provider unavailable. | Map tampil atau error/fallback terkendali. | Belum dilakukan |
| MAP-M02 | OSRM rute pendek, panjang, no-route, dan reroute. | Polyline serta instruksi konsisten. | Belum dilakukan |
| MAP-M03 | GPS drift dan heading wrap saat kendaraan berhenti/bergerak. | Marker halus dan tidak berputar salah. | Belum dilakukan |
| MAP-M04 | Hazard di depan, belakang, dekat route, dan di luar route. | Alert dan marker hanya pada kondisi relevan. | Belum dilakukan |

# 13. Cara Menjalankan Ulang dan Traceability File

## 13.1 Backend FaceID, Drowsiness, dan Mood

cd /home/multimedia/development/multimedia_project ./scripts/test_backend_quality.sh

Script menjalankan 45 test dan coverage report untuk package backend.faceid, backend.src.identity, backend.src.drowsy, dan backend.engine.mood. Konfigurasi quality gate berada pada backend/.coveragerc.

## 13.2 Pothole, Serial ESP32, Maps, dan Firmware

cd /home/multimedia/development/multimedia_project ./scripts/test_pothole_quality.sh

Script melakukan empat tahap: Flutter test + coverage; gate coverage per file; native C++ test + gcov; lalu PlatformIO firmware build.

## 13.3 File test utama

| Area | File |
| --- | --- |
| Face recognition | backend/tests/test_face_recognition.py |
| Face runtime/enrollment | backend/tests/test_face_runtime.py |
| Identity state machine | backend/tests/test_identity_controller.py |
| Drowsiness dan mood | backend/tests/test_drowsy_mood_comprehensive.py dan backend/tests/test_backend.py |
| Pothole model/API/engine | frontend/test/pothole_test.dart dan pothole_comprehensive_test.dart |
| Serial protocol | frontend/test/esp32_serial_protocol_test.dart |
| Maps/routing | frontend/test/map_route_test.dart dan map_navigation_engine_test.dart |
| ESP32 algorithm | esp32/pothole_detector/test/native/test_road_detection.cpp |

## 13.4 Kriteria penerimaan saat ini

• Semua automated test harus lulus.

• Coverage backend gabungan tidak boleh di bawah 90%.

• Setiap file target Flutter tidak boleh di bawah 90%.

• Coverage line algoritma ESP32 tidak boleh di bawah 90%.

• Firmware ESP32 harus berhasil dikompilasi.

• Flutter analyzer harus bebas issue untuk handoff kualitas.

# 14. Kesimpulan Akhir

Secara struktural, automated test suite saat ini sangat kuat untuk scope yang diukur: 1009 statement backend AI, 231 statement pothole/serial/maps, serta 62 line dan 42 branch algoritma ESP32 semuanya telah dieksekusi. Hasil ini dicapai dengan menguji jalur sukses, failure, boundary, timing, cooldown, fallback, dan reset—bukan dengan mengecualikan cabang sulit dari laporan.

Namun klaim yang bertanggung jawab adalah “100% code coverage pada scope otomatis”, bukan “100% akurasi sistem di jalan”. Tahap berikutnya harus mengumpulkan ground truth nyata dan menghitung confusion matrix, precision, recall, F1, false alert rate, serta latency pada Jetson Orin Nano, kamera, ESP32, GPS, IMU, USB, Wi-Fi, dan kondisi kendaraan sebenarnya.

Status handoff: automated quality gate lulus dan dapat diulang dengan dua script. Validasi hardware serta benchmark akurasi tercatat sebagai pekerjaan lanjutan dan tidak disamarkan sebagai hasil coverage.

Akhir dokumen — Multimedia Project / SDT Proposal Linkage — 5 Agustus 2026